Лабораторная работа №6 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».

Инструкция разработана учителем физики школы №20 г. Ижевска Филатовым Д. М.

Цель работы: проверить справедливость законов последовательного и параллельного соединения проводников.

Резистор R1 – это проволочная спираль. R2 – это лампочка.

Задание 1. Изучение последовательного соединения.

1. Соберите цепь по рисунку ниже. Вольтметр присоедините к точкам N и К цепи. Он в этом случае покажет напряжение на резисторе и лампочке вместе (Uобщ). Фото собранной цепи показано на фотографии ниже. Замкните цепь и запишите в таблицу показания силы тока I и Uобщ. Цепь разомкните и покажите её учителю.

2. Подключите вольтметр к точкам N и S цепи и измерьте напряжение U1 на 
резисторе R1.

3. Подключите вольтметр к точкам S и К цепи и измерьте напряжение U2 на лампочке.

4. По формулам R1=U1/I,  R2=U2/I, Rобщ=Uобщ/I подсчитайте сопротивления резистора, лампочки, участка, включающего резистор и лампочку. Результаты округляйте до десятых.

5. Измеренные и подсчитанные значения занесите в таблицу.

6. Сделайте устно вывод, подтверждаются ли опытом формулы: 
Uобщ= U1+U2     Rобщ= R1+R2

| I, А | U1, В | U2, В | Uобщ, В | R1, Ом | R2, Ом | Rобщ, Ом | U1+U2, В | R1+R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 2. Изучение параллельного соединения.

1. Соберите цепь по рисунку ниже. Фото собранной цепи показано на фотографии ниже.
Сопротивление реостата сделайте максимальным. Замкните цепь и запишите в таблицу показания силы тока Iобщ и U. Цепь разомкните и покажите её учителю.

2. Отсоедините вольтметр, а амперметр присоедините в ветвь с резистором. Сопротивление реостата пусть остаётся максимальным.  Запишите в таблицу значение силы тока I1, протекающей через резистор R1. Схема цепи смотрите на рисунке 2.

Фотография 2

3. Амперметр присоедините в ветвь с лампочкой. Запишите в таблицу значение силы тока I2, протекающей через лампочку. Схема цепи смотрите на фотографии 2.

4. По формулам R1=U/I1,  R2=U/I2, Rобщ=U/Iобщ подсчитайте сопротивления резистора, лампочки, участка, включающего резистор и лампочку. Результаты округляйте до десятых.

5. Измеренные и подсчитанные значения занесите в таблицу.

6. Сделайте устно вывод, подтверждаются ли опытом формулы: 
                                          Iобщ= I1+ I2            Rобщ= R1×R2R1+R2

| U, В | I1, А | I2, А | Iобщ, А | R1, Ом | R2, Ом | Rобщ, Ом | I1+I2, А | R1×R2R1+R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |